WEB TABANLI KONTROL UYGULAMALARINDA
İNTERNET KAYNAKLI TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Mevlüt ARSLAN (1),   İrfan ATABAŞ (1) ,    Ali ERİŞEN (2),   İbrahim UZUN (2)
       mevlut@kku.edu.tr             irfan@kku.edu.tr               erisen@kku.edu.tr        uzun@kku.edu.tr
Kırıkkale Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi
(1) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

(2) Makina Mühendisliği Bölümü
ÖZET

Hayatımızın neredeyse her noktasına girmiş olan İnternet, artık sadece iletişim ve haberleşme amaçları için değil bunun yanında uzaktan ölçüm ve kontrol gerektiren uygulamalarda da kullanılmaktadır. İnternetin bir kontrol uygulamasında kullanılması, fiziksel anlamda farklı bir yerde bulunan bir sisteme erişimi mümkün kılarak o sistem üzerinde işlem ve gözlem yapılabilmesini sağlama başta olmak üzere bir çok avantaj sağlar. Ancak bir kontrol sistemine internet katmanının eklenmesi ile internetteki veri trafiğinden kaynaklanan  zaman gecikmesi, yine internetten kaynaklanan güvenlik ve eş zamanlı kullanıcı erişimi başta olmak üzere bir takım temel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada daha önce tarafımızca gerçekleştirilen İnternet tabanlı sıcaklık kontrol sistemi ve uzaktan erişimli sanal laboratuar çalışmaları dikkate alınarak, web tabanlı kontrol uygulamalarında internet kaynaklı temel sorunlar incelenmiş ve bu sorunlar için çözümler üretilerek  etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: web tabanlı kontrol, internet güvenliği, zaman gecikmesi, uzaktan kontrol, uzaktan ölçüm
1. GİRİŞ
Günümüzde yaşamın her alanında, bilgiye ulaşmak ve dolaşımını sağlamak tüm sistemlerin işleyebilmesi için ön  koşul olarak ortaya çıkmıştır. Bu işleyişin en doğru ve kısa sürede gerçekleşmesi için internet teknolojisi çok kısa sürede önem kazanmış ve artık günlük yaşamdan, bilimsel çalışmalara uzanan bir çerçevede bilgiye ulaşmanın en etkili ve akılcı yolu haline gelmiştir. Bu hızlı gelişim süreciyle birlikte bilgiye ulaşmaya ve bilgi paylaşımına ilişkin birçok uygulama, internete entegre şekilde gelişmeye ve internetten gözlenir, internetten yönetilir halde işlemeye başlamıştır[1]. Kontrol ve proses kontrol uygulamalarında internet  kullanımı, kontrol uygulamalarının web aracılığı ile gözlenmesi ve yönetimi ise son yıllarda yaygınlaşmaktadır. İnternet aracılığı ile fiziksel anlamda farklı bir yerde bulunan bir sisteme erişimi mümkün kılarak  o sistem üzerinde işlem ve gözlem yapılabilmesini sağlayan web tabanlı kontrol uygulamaları geliştirilmiştir[2-7]. Web tabanlı kontrol sistemlerinin tasarım konularının detaylı bir şekilde incelenip, gerekli ihtiyaçlar ve mimari tasarımı konularının irdelendiği çalışmalarda mevcuttur[8,9].
Bir kontrol sistemine internet katmanının eklenmesi ile sistemde internet kaynaklı bir takım problemler ortaya çıkmaktadır[10]. Bu problemleri ele alarak, çözümler üretmek ve/veya etkilerini en aza indirilmesini sağlanmakta son derece önemlidir. Bu çalışmada, web tabanlı kontrol ile ilgili temel bilgiler verilmiş daha sonra bir kontrol sistemine internet katmanının eklenmesi ile ortaya çıkan zaman gecikmesi, güvenlik ve eş zamanlı kullanıcı erişimi problemlerin tanımları ve bu problemlere karşı geliştirilen çözüm önerileri sunulmuştur. 
2. WEB TABANLI KONTROL SİSTEMİ NEDİR?
İnternet aracılığı ile fiziksel anlamda ayrı yerlerde bulunan bir sisteme erişimi mümkün kılarak  o sistem üzerinde işlem ve gözlem yapılabilmesini sağlayan bilgisayar yazılımlarına web tabanlı uygulamalar, İnternet aracılığı ile erişilerek üzerinde işlem ve gözlem yapılan sistem bir kontrol sistemi ise bu tür sisteme de web tabanlı kontrol sistemi denir (Şekil 1).
[image: image1.jpg]Web
Kullanicist

reS

Web
Arayiizi

Parametreler

o
Kontrol i

edilen sistem

Internet

Proses deerleri




Şekil 1. Web tabanlı kontrol sistemi

Bilgisayar tabanlı kontrol, endüstride oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir ve  uygulamalar tek bilgisayarlı bilgisayar tabanlı kontrol sistemlerinden yerel bilgisayar ağı tabanlı kontrol sistemlerine kadar çeşitli büyüklüktedirler. Dağıtık kontrol sistemleri (Distributed control system- DCS) bilgisayar tabanlı kontrol sistemlerine örnek olarak verilebilir. Bilgisayar tabanlı kontrol sistemlerine internet katmanı eklenmesi ile web tabanlı kontrol sistemleri oluşturulur (Şekil 2). Şekilde de görüldüğü gibi bir proses kontrol sistemi yönetim, denetim, düzenleyici ve proses olmak üzere dört hiyerarşik katmandan oluşur. Genel veritabanı en üst katman olan yönetim katmanında yer alırken, proses veritabanı bir alt katman olan denetim katmanında yer alır. Web tabanlı kontrol sisteminde İnternet katmanından yönetim, denetim ve düzenleyici katmanlara erişim sağlanabilir.
[image: image2.jpg]Bilgisayar Tabanh
Dagitik Kontrol Sistemi

+Internet Katmani

Yénetimsel Kontrol

——

izleme ve Denetim

Woktalan I"ik* T

Dinamik Kontrol

h—

Proses

Yénetim Katmani

Denetim Katmani

Diizenleyici Katman

» Proses Katmani





Şekil 2. İnternet katmanı eklenmiş bilgisayar tabanlı kontrol sistemi 

Bir kontrol sistemine internet katmanının eklenmesi ile internetteki veri trafiğinden kaynaklanan  zaman gecikmesi, yine internetten kaynaklanan güvenlik ve eş zamanlı kullanıcı erişimi problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerin tanımları ve geliştirilen çözüm önerileri aşağıdaki şekildedir;

3. ZAMAN GECİKMESİ
İnternet tabanlı uygulamalarda bir diğer önemli problem ise zaman gecikmesi problemidir. Zaman gecikmesi özellikle eş-zamanlı (real-time) gözlem ve kontrol gerektiren uygulamalarda en önemli sorundur. Web tabanlı uygulamanın blok diyagramı üzerinde bu zaman gecikmeleri Şekil 3.deki gibidir ve uygulamadaki toplam zaman gecikmesi: 
t1+ t2+ t3+ t4   ‘dür [11].
Burada;

t1 , uzak kullanıcının kontrol kararı vermesi esnasındaki zaman gecikmesi;
t2 , kontrol komutunun kullanıcı tarafından kontrol sistemi tarafına aktarılması esnasındaki zaman gecikmesi;
t3 , kontrol sisteminin kontrol işlemini yürütmesi esnasında oluşan zaman gecikmesi;
t4 , kontrol bilgilerinin kontrol sistemi tarafından kullanıcı tarafına aktarılması esnasındaki zaman gecikmesidir.

[image: image3.jpg]Uzak Rullamer | Geckmety | Kontrol Sistemi
! |

| internet |
IS gy ol

i
i

Gecikmet, | Gecikme 1,
i

Gecikme ty




Şekil 3. Zaman gecikmesi
t2  ve t4 zaman gecikmesi kullanıcının kontrol sistemine olan uzaklığı ile orantılı olarak artar. Fakat esas olarak bu zaman gecikmeleri İnternet’teki  trafik yoğunluğuna bağlıdır. Bağlantı bant genişliği, veri aktarım hızı, taşınan veri miktarı bu zaman gecikmelerindeki diğer önemli etkenlerdir. Bu zaman gecikmelerine karşı sistemlerde alınması gereken önlem ise kontrol sistemi tarafı ile kullanıcı tarafı arasında aktarılacak veri miktarını en aza indirgemek şeklinde olmuştur. Kullanıcının kontrol komutlarını veya kontrol sisteminin kontrol bilgilerini karşı tarafa yollaması işlemi için gerekli veri aktarımı mümkün olan en az miktarda veri ile sağlanmalıdır.
Kontrol işlemini yürütmesi esnasında oluşan t3 zaman gecikmesine karşı ise kararlı ve verimli algoritmalar geliştirme yoluna gidilmelidir. Seçilen algoritmalar en kısa zamanda en hızlı cevabı veren algoritma olmalıdır. Hazırlanan algoritmalar mutlaka performans testinden geçirilmelidir. Bunun yanı sıra kontrol kartının bir istemci bilgisayara bağlanılması yerine doğrudan sunucu bilgisayara bağlantısı gerçekleştirilerek zaman kaybı en aza indirilmiştir. Böylece kontrol komutlarının ve kontrol bilgilerinin sunucu bilgisayar, kontrol kartı ve kontrol edilen sistem arasında mümkün olan en hızlı şekilde aktarılması hedeflenmiştir.

4. GÜVENLİK
İnternet’in genişlemesi ile beraber internet tabanlı uygulamalar da hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır; bu gelişmeye paralel olarak internet tabanlı uygulamalar ve sistemler geliştirilip işletmeye alındıktan sonra, sistem yönetimi ve sistem güvenliği büyük önem kazanmış ve sistemin güvenilir biçimde çalıştırılması anahtar sözcük konumuna gelmiştir. Çünkü komple bir sistem veya uygulama o günün teknolojisi ile en iyi biçimde projelendirilip kurulduktan sonra iş bitmemekte, sistem performanslı, güvenilir ve güvenliği sağlanmış olmalıdır. Güvenli sistem ise İnternet gibi genele açık bir ağa bağlanan sistemlerin dışardan gelebilecek tehlikelere karşı korunması, bilgi ve verilere izin verildiği ölçüde erişilmesi ve kullanıcılar tarafından yapılacak erişimlerin denetlenebilmesini belirtir[12].
Geliştirilen web tabanlı kontrol sistemlerinde sistem güvenliği ile ilgili yapılabilecek çalışmalar ise şu şekildedir: 

· Erişim ve işlem denetimi: Erişim denetimi, sunucumuzdaki kaynaklara kimlerin erişebileceğini belirleme işlemidir. Bu işlem hem kimlik doğrulamayı(istek yapan kullanıcının kimliğini belirlemek) hem de yetkilendirmeyi(o kullanıcının istenen eylemi yapma izni olup olmadığını belirleme). Kullanıcıların sisteme giriş/çıkış zamanları, yaptıkları işlemler ve bu işlemlerin sonuçları günlük (log) dosyalarına kaydedilmelidir. Böylece erişimler ve yapılan işlemler denetlendiği gibi sistem ile ilgili bir sorun oluştuğunda sorunun kaynağına daha çabuk ulaşılır. Sunucu etkinliğinin etkili biçimde günlüklenmesi, günlüklerin sık aralıklarla izlenmesi ve açık bağlantı noktalarında çalışan yazılımlardaki gediklerin hemen yamanması, sunucumuzu ve uygulamamızı saldırılara karşı savunmak için önemlidir[13].
· Sisteme girişi sorgulama/ koruma: Kullanıcılar sisteme erişmeden önce bir denetimden geçmelidir ve ondan sonra sisteme giriş yapmalıdır. Kullanıcı bilgileri veritabanı sunucusundan kontrol edildikten sonra sisteme giriş izni verilmelidir. Böylece tanımsız kullanıcılara ve sisteme zarar vermek isteyen kişilere karşı önlem alınmış olunur. Bu kimlik sorgulama yöntemi sistemin girişine konulan  giriş (login) sayfası ile sağlanabilir. Literatürde form ile yetkilendirme (form tabanlı kimlik doğrulama) olarak tanımlanan bu yöntem oldukça yaygın ve güvenilirdir.
· Yetkilendirme: Kullanıcıları yetkilendirmenin en önemli özelliği sadece belirlenmiş kişilerin belirli sayfalara giriş yapabilmesini ve/veya belirli işlemleri  yapabilmesini sağlamaktır. Yetkilendirme işlemi için kullanıcıları gruplandırmak ve bu grupların yetki düzeylerini belirlemek en uygun yöntemdir. Uygulamanın özelliğine göre kullanıcılar 3 ile 7 arasında gruba ayrılabilir. Özellikle tüm yetkilerle donatılmış yönetici grubu, sistemde kontrol işlemlerini yapabilen kullanıcılar grubu ve yetkileri kısıtlanmış misafir grubu(sistemde sadece gözlemleme yapabilen grup) kesinlikle gruplandırmada dikkate alınmalıdır. Kontrol işlemlerinin yoğunluğuna ve önem derecelerine göre kontrol işlemlerini yapabilen kullanıcılar grubu alt gruplara ayrılabilir.   

· Port bazlı saldırılar: Sistem tasarımlarında İVTYS (İlişkisel veritabanı yönetim sistemi) kullanılarak, muhtemel port bazlı saldırılardan korunulabilir. İnternet aracılığı ile sisteme bağlanan kullanıcılar ile kontrol elemanı arasına ilişkisel veritabanı katmanı eklenilerek doğrudan erişim engellenir. Özellikle  internet destekli (TCP/IP kartı aracılığı ile) PLC’ler gibi, internete doğrudan bağlanan, kontrolörlerde bu sorun ortaya çıkmakta ve sistem bu portlardan saldırılara açık hale gelmektedir. Ayrıca sunucuda  uygulamanın kullanmadığı diğer bütün portları kapatmak güvenliği pekiştirecek hem sunucu bilgisayarı hemde uygulamayı koruma altına alacaktır.
· Uyarı (Alarm) özelliği: Sistemde yer alan alarm özelliği ile ölçülen değer önceden belirlenen sınır değerlerin (en düşük ve en yüksek) dışına çıktığında sistemin sesli ve görüntülü ikaz vermesi donanımsal olarak sağlanmıştır. Böylece yerel olarak sisteme müdahale edecek kullanıcıların uyarılması amaçlanmıştır. İnternet aracılığı ile sistemi izleyen ve/veya kontrol eden kullanıcıların uyarılması için ise uyarıcı mesajlar kullanılmıştır ve sistemin web arayüzünde alarm durumunu gösteren bir bölüm yer almaktadır.
5. KULLANICILAR VE EŞZAMANLI ERİŞİM PROBLEMİ
Klasik dağıtık kontrol sistemleri ile internet tabanlı kontrol sistemleri kıyaslandığında çoklu kullanıcı yapısı, kullanıcıların kaç tane oldukları ve nerede bulundukları gibi belirsiz ve bu yapıya özel durumlar karşımıza çıkmaktadır. Web tabanlı kontrol sistemlerinde sistem operatörleri birbirlerini görmemektedirler ve dolayısıyla birden fazla kullanıcı eş zamanlı olarak sistem parametrelerini değiştirmek isteyebilirler. Eğer aynı anda birden fazla kullanıcı, bütün sistemde kontrol yetkisine sahip olursa problemler ortaya çıkabilir[1]. Bir kontrol sistemine internet katmanının eklenmesi ile kullanıcılar ile ilgili başta eşzamanlı  erişim problemi olmak üzere birtakım problemler ortaya çıkmaktadır.

Web tabanlı kontrol sistemlerinde kullanıcıları gruplandırmak ve bu gruplara öncelik sırası atamak   güvenlikle ilgili avantajlara sağladığı gibi kullanıcıların eş zamanlı erişim problemine de çözüm sağlamaktadır. Web tabanlı kontrol sistemlerinde mutlaka kullanıcı hesapları düzenlenmeli, kullanıcı hesap bilgileri veritabanında ilgili kullanıcılar tablosunda saklanmalı ve bu kullanıcılar tablosunda kullanıcı ismi, parolası ve ait olduğu grup türü bilgisi bulunmalıdır. Kullanıcı adı ve parolası,  sisteme giriş için kullanılırken kullanıcının grup türü kullanıcının sistem üzerinde sahip olacağı yetkileri belirlemektedir. Kullanıcıların 3 gruba ayrıldığı ve gruplara çeşitli yetkiler verildiği örnek bir sistemi ele alacak olursak; 1.grup kullanıcılar sistemde yönetici olan kullanıcılardır ve sistemle ilgili her hakka sahiptirler. Sistemi açma/kapama, sistemle ilgili kritik değerleri belirleme, veritabanı işlemlerini yönetme gibi işlemleri bu grupta yer alan kullanıcılar gerçekleştirir. 2. grupta yer alan kullanıcılar sistemde kontrol uygulaması gerçekleştirme yetkisine sahip olan kullanıcılardır ve kontrol sürecini yönetebilirler. 3.grup kullanıcılar ise herhangi bir parametre değiştirme veya sistemde kontrol uygulaması gerçekleştirme yetkisine sahip değildirler ve sadece sistemi izleyebilirler. Farklı kullanıcıların herhangi bir sistem parametresini eşzamanlı olarak değiştirmek istedikleri durumlarda, hangi kullanıcının isteğinin gerçekleştirileceğine kullanıcıların gruplarına bakılarak karar verilir. 1. grupta yer alan kullanıcıların 2.grup kullanıcılara göre önceliği vardır. Yani eşzamanlı yapılan isteklerde öncelik 1.grupta yer alan kullanıcınındır. Aynı grupta yer alan  iki farklı kullanıcı eşzamanlı bir istekte bulunduklarında ise istek sırasına göre kullanıcıların istekleri yerine getirir. Kısaca böyle bir durumda istekler geliş sırasına göre değerlendirilir.

Konuşma (Chat) Ortamı : Sisteme giriş yapan kullanıcıların birbirleri ile iletişim kurarak, görüş alışverişinde bulunabilmeleri için bir konuşma (chat) ortamı oluşturulmalıdır. Yine bu konuşma ortamı aracılığı ile sistem üzerinde herhangi bir yetkisi olmayan 3.grup kullanıcılar kontrol uygulaması yapma yetkisine sahip  kullanıcı/kullanıcılar ile görüş alışverişinde bulunabilirler veya  tavsiyelerini iletebilirler. Şekil 4(a) da .NET programlama platformu kullanılarak tasarlanan örnek bir konuşma ortamı görülmektedir.

[image: image4.jpg]. Sistemi --> Chat(Konusma) Ortam ::. -.. (2

| osva Dugen Goronum sk Kulbnlanler  fraghr  Yardm

Q- © W @G Pm fesumne @ (2
B>ES

ckes ] tpt10.0.15. 66 ontrolfwhtboar.spx

73 ::internet Tabanl Sicakiik Ko

admin>08.04.2005 03:25:02-Sisterm normal goranayor
(quest>08 D4 2005 09:29:53-Evet problern yok

(quest>08 042005 09:30:36-arma sicakik dusik biraz arttinn isterseniz
student>08.04.2005 09:31:07-Mrb, arkadaslar

student>08.04.2005 09:31:23-Naslsiniz?

quest>08 04 2005 09:32:04-rrb. Sen nasilsin ?





Şekil 4(a). Konuşma (chat) ortamı

Beyaz Tahta (Whiteboard) Uygulaması: Kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir diğer özellik ise beyaz tahta uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar fikirlerini aynı beyaz tahta üzerine eş zamanlı olarak çiziyormuş gibi ortaya koyabilirler. sanal kalemleri ve silgileri içeren beyaz tahta uygulamasıyla çizim yapmak ve de özellikle formül yazmak oldukça kolaydır (Şekil 4(b)).  

[image: image5.jpg]-/ Wniteboard - Main Room Bl

144 b 1 Etuminato Lt

r 2
iz -
A

e Tube: o





Şekil 4(b). Beyaz tahta (Whiteboard)

6. SONUÇ
İnternet altyapısının büyük bir hızla gelişmesi, web tabanlı yazılımların ve bu yazılımları destekleyen büyük ve hızlı bilgisayarların geliştirilmesi, İnternet üzerinde ses, görüntü ve veri aktarım hızlarının her geçen gün daha da artması internetin artık sadece iletişim ve haberleşme amaçları için değil bunun yanında uzaktan ölçüm ve kontrol gerektiren uygulamalarda da kullanılmasını sağlamaktadır. Ancak web tabanlı uygulamalarda, internet kaynaklı başta zaman gecikmesi, güvenlik ve eş zamanlı kullanıcı erişimi olmak üzere bir takım temel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, web tabanlı kontrol ile ilgili temel bilgiler verilmiş daha sonra bir kontrol sistemine internet katmanının eklenmesi ile ortaya çıkan zaman gecikmesi, güvenlik ve eş zamanlı kullanıcı erişimi problemlerin tanımları ve bu problemlere karşı geliştirilen çözüm önerileri sunulmuştur. Bu problemlere karşı geliştirilen çözüm önerileri, daha önce tarafımızca gerçekleştirilen İnternet tabanlı sıcaklık kontrol sistemi ve uzaktan erişimli sanal laboratuar çalışmalarına uygulanarak etkileri ve sonuca olan katkıları gözlenmiştir. 
KAYNAKLAR

1. Çabuk, A. ve Erdoğan, Ş.,”Bilgisayar Destekli Tasarım ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Genişletilebilmesi İçin İnternet Tabanlı Eğitim Modellerinden Yararlanılması”, Türkiye’de İnternet Konferansları 2000(inet-tr’2000), 9-11 Kasım 2000, İstanbul

2. Calkin,D.W. and Parkin, R.M., “Telerobot control via Internet”, Proceeding of the 1998 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 298 (1999).

3. Arslan, M., “İnternet Tabanlı Sıcaklık Kontrol Sistemi”, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 2005. 

4. Altun, Z.G.,“Process Control via Internet”, Transactions of the SDPS, 5, 21(2001).

5. Jachimski, M., Small Internet Monitoring and Control Device, International Carpathian Control Conference (ICCC), 697 (2002).
6. C.Bonivento, L.Gentili, L.Marconi, L.Rappini, "A Web Based Laboratory for Control Engineering Education", Second International Workshop on Tele-Education in Engineering Using Virtual Laboratories, 212 (2002).
7. Ko, C. C., Chen, B. M., Chen, J., Zhuang, Y., Tan, K. C., ”Development of a web-based laboratory for control experiments on a coupled tank apparatus”, IEEE Transactions on Education, 44(1), 76 (2001).

8. Feijs, L. and Manders, M.,(2000). Internet Control and Monitoring, , Xootic Magazine, July, 45-55
9. Tan,L.S. ve Yang, S.H., (2002). Requirements Specification and Architecture Design for Internet-based Control Systems, 26th Annual International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC’02),356-368.

10. Arslan, M., “İnternet Tabanlı Endüstriyel Sıcaklık Ölçme ve Kontrol Sistemi”, 2.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, sf. 124-132, 23-25 Kasım 2005, İstanbul.
11. Yang, S.H. and Chen, X., “Design Issues and Implementation of Internet-based Process Control Systems, Control Engineering Practice”, 11, 709 (2003).

12. R.Çölkesen ve  B.Örencik, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya Yayıncılık, 2000.

13. G.Andrew Duthie, “Microsoft ASP.NET”, Microsoft Press,2002.
