Kalite Fonksiyon Yayılımı için Yeni Bir Yaklaşım:

Bir Uygulama

Elif Kılıç-Delice1, Zülal Güngör2

1
Atatürk Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Erzurum

2
Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara elifkilic@gazi.edu.tr, zulalg@gazi.edu.tr
Özet: Kalite Fonksiyon Yayılımı, yeni ürün tasarımında ya da var olan bir ürünün iyileştirilmesinde kullanılan, müşteri istek ve gereksinimlerinin ürüne doğru yansıtılmasını sağlayan bir kalite geliştirme yöntemidir. Bugüne kadar yapılan Kalite Fonksiyon Yayılımı çalışmalarının çoğunda hesaplama yapılırken; teknik gereksinimlerin ve müşteri isteklerinin kendi aralarındaki korelasyonları birlikte dikkate alınmamıştır. Bu korelasyonların birlikte dikkate alındığı çalışmalarda ise daha karmaşık yaklaşımlar kullanılmıştır. Yapılan çalışmada; diğer çalışmalardan farklı olarak daha basit bir yaklaşım ele alınmıştır. Böylece hem teknik gereksinimlerin hem de müşteri isteklerinin kendi aralarındaki korelasyonları dikkate alınırken; teknik gereksinimlerin önem dereceleri daha etkin bir şekilde hesaplanabilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kalite Fonksiyon Yayılımı, Ürün Tasarımı, Korelasyon, Dijital Fotoğraf Makinesi.

A New Approach for Quality Function Deployment: An Application

Abstract: Quality Function Deployment is a quality development method which is used for new product design or improvement of existing product and at the same time Quality Func​tion Deployment provides reflecting customer's needs and requirements on product. Until now many Quality Function Deployment applications are based on calculatiın in which correlation for technical requirements and customer's needs are not considered together. For the ones which considers the correlation, more complex approaches are used. In this study unlike other appli​cation one more simplistic approach is used so both correlation for technical requirements and customer's needs are considered.

Keywords: Quality Function Deployment, Product Design, Correlation, Digital Camera.

1. Giriş

Küreselleşmeye bağlı olarak rekabetin arttığı günümüz pazarlarında firmaların rekabete da​yanabilmek için sürekli yenilik içinde olmaları ve müşteri istek ve gereksinimlerini çok iyi bi​lerek müşteri odaklı üretim yapmaları zorunlu hale gelmiştir [10]. Özellikle ürün tasarımında kullanılan Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) gibi yaklaşımların müşteri odaklı olması son derece doğaldır [2].
Çünkü günümüzde her üretileni satın alan, kişisel tercihlerini arka pla​na iten müşteri profili gitmiş ve yerine ne is​tediğini bilen, ihtiyaçlarını dile getiren, teknik tasarım ve fiyat açısından duygu ve ihtiyaçla​rını tatmin eden ürünleri seçen müşteri profili gelmiştir [3]. Bu nedenle, hangi ürün özellik​lerinin müşteri için anlamlı olduğunu anlamak ve müşteriden gelen geri beslemeleri de ürünün tasarım ve gelişim sürecine yansıtmak önemli

bir konu olmuştur [8]. KFY, bu amaçlar doğ​rultusunda kullanılan bir yöntemdir.

Pazarda rekabet edebilmek açısından yeni ürün tasarım sürecinin etkinliği kuruluş için en önemli başarı şartlarından birisi olarak ortaya çıkmaktadır. KFY, yeni ürün tasarımında ya da var olan bir ürünün iyileştirilmesinde uygu​lanarak müşteri istek ve gereksinimlerinin ürüne doğru yansıtılmasını sağlamaya yönelik çalışmaktadır. Müşterilerin istek ve gereksi​nimlerinin ürüne doğru olarak yansıtılması ise firmaların amaçlarından biri olan müşteri tatmininin sağlanması demektir [17].

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda; müşteri istekleri ve teknik gereksinimleri arasındaki korelasyonlar Analitik Ağ Prosesi gibi yak​laşımlar kullanılarak birlikte ele alınmış ve KFY hesaplamalarına katılmıştır [11]. Yapılan çalışmada ise diğer çalışmalardan farklı olarak her iki korelasyon daha basit bir yaklaşımla dikkate alınmıştır. Böylece teknik gereksinim​lerin önem dereceleri daha etkin bir şekilde belirlenmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde KFY, ürün ge​liştirme süreci ve KFY' nin işleyiş adımları hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmada yapılan uygulamadan bahsedilmiş​tir. Son bölümde ise sonuç ve öneriler veril​miştir.

2. Kalite Fonksiyon Yayılımı

KFY ilk kez 1960'ların sonlarına doğru 1970'lerin başlarında profesör Yoji Akao ta​rafından Japonya'da ortaya atılmıştır [1]. Yoji Akao'nun çalışmaları ilk olarak 1972 yılında Mitsubishi'nin Kobe'deki Gemi Tersanelerin​de uygulanmıştır.

KFY, yaratıcılarından biri olan Akao tarafın​dan şöyle tanımlanmaktadır: KFY, müşteriyi tatmin etmek ve müşterinin taleplerini tasarım hedeflerine ve üretim sırasında kullanılacak
başıca kalite güvence noktalarına dönüştür​mek amacıyla tasarım kalitesini geliştirme​yi amaçlayan bir yöntemdir. KFY, tasarım kalitesini ürün daha tasarım aşamasınday​ken güvence altına almanın bir yoludur [1].

KFY metodolojisinin amacı, bir ürün veya hizmetin, müşteri ihtiyaçlarını tam olarak kar​şılayabilmesi için sahip olması gereken tüm teknik özelliklerinin değerinin tanımlanması ve öneminin belirlenmesidir. Akao KFY' yi aşağıdaki amaçları karşılaması için ortaya koymuştur [1]:

· Müşteri isteklerini firma teknik karakte​ristiklerine dönüştürmek

· Aynı ürün üzerinde çalışan farklı fonksi​yonlara bir iletişim ortamı yaratarak yatay iletişimi arttırmak

•
Üründe yapılacak ilerlemeleri öncelik-lendirmek

· Hedef yenilikleri belirlemek

· Rakipler ve rakip ürünlerle karşılaştırma olanağı sağlamak

· Hedef maliyet azaltma alanlarını belirle​mek

2.1 KFY ve Ürün Geliştirme Süreci

Ürün geliştirmede tüm anahtar fonksiyonlar KFY ekibinde temsil edildiklerinden, ürün geliştirmenin ilk aşamalarında birtakım muh​temel olumsuzlukları önler ve geleneksel yaklaşımın bir problemi olan ürün üzerinde yeniden çalışmayı yok eder. KFY esaslı ürün geliştirme, alışılmış diğer yöntemlere kıyasla daha fazla müşteri tatmini, ürünün daha kısa zamanda pazara ulaşmasını ve gelişmiş ürün performansını ön plana çıkararak önemli reka​betçi avantajlar sağlar [9].

Bu yöntem ile müşteri istek ve gereksinimle​rinin öncelikleri belirlenmekte ve müşteri se​sine göre ürünle ilgili özellikler önem sırasına göre sıralandırılmaktadır. Böylece tasarımcı ürünün tasarımında teknik ya da estetik ne​denlerden dolayı müşteri istek ve gereksinim​leri arasında tercih yapma durumunda kaldığı zaman, bu sıralamayı incelemekte ve bu sıraya göre ürünü tasarlamaktadır. Bunun sonucunda, hem zaman kaybı önlenmekte hem de ürün en çok istenilen özellikleri içerecek şekilde ta​sarlanmakta ve üretilmektedir.

2.2 KFY'nın İşleyiş Adımları

KFY temelde dört aşamadan oluşan bir sü​reçtir [6]. Bu aşamalar ile ilgili ayrıntılı bilgi çalışmanın uygulama kısmında verilmiştir.

Aşama 0: Planlama

Aşama 1: "Müşterinin Sesi"nin Toplanması Aşama 2: Kalite Evinin Oluşturulması

· Müşteri isteklerinin ve önem dereceleri​nin belirlenmesi

· Teknik gereksinimlerin belirlenmesi

· Müşteri ihtiyaçları ve teknik gereksinim​lerin arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

· Teknik gereksinimler arasındaki kore​lasyonun belirlenmesi

· Müşteri istekleri arasındaki korelasyo​nun belirlenmesi

· Ürün teknik ihtiyaçlarının bütün önce​likleri ve ek amaçlar

Aşama 3: Sonuçların Analizi ve Yorumlanması

KFY' de kullanılan ve kalite evi olarak bilinen grafiksel gösterim zengin ve kolay ulaşılabi​len bir bilgi bankasıdır. Bu net
 iletişim meka​nizması, geleneksel geliştirme dokümanlarına kıyasla temel gerçeklerin daha zamanında ve daha doğru oluşmasını sağlar [5].

Kalite evi, müşteri istekleri ile bunları karşı​lamaya yönelik olarak belirlenen kalite karak​teristiklerini ilişkilendirmeye, kalite karak​teristiklerini objektif ölçülere dayalı olarak karşılaştırmaya ve aralarındaki olumlu ya da olumsuz korelasyonları belirlemeye yarayan bir matrisler setidir [15]. Kalite evi, Şekil 1'de gösterilmiştir.

[image: image2.png]Tasarum ™ o §
Cereklen = E =
3 z z £ z
= z = e F]
; P = H
Wliisteri 7 = El g z s
istekle E: = = E 2 E
P T — I
s 56247 | 50,276 | s2s1 | w05 | ve s :
e balitad . e . 3 § ) o5
Fotofra” kalitst 47 | o2se | 50000 | 102a0 |10 om1 e 20| 185
ok fonlsivents ok 563 | reass | voos oo | sease)ie s P
TRsik Svat 5
e 37 |7 cnot | scoes | o5 | moosa 7o 1 :
Taymabilichl EwE
At 21 | vease | 0 | 1017 | w0187 s e :
CHyie bt JAES X ine ME =
IO | cowt | G563 | coes | Gomm





Şekil 1. Kalite evi

3. Uygulama

3.1 Verilerin Toplanması

Bu çalışmada KFY tekniği dijital fotoğraf ma​kinesinin tasarımına uygulanmıştır. Böylece fotoğraf makinesinin tasarımı için gerekli olan müşteri istekleri ile teknik gereksinimler ve bunların önem dereceleri belirlenmiştir.

"Müşteri sesi" nin toplanması: Müşteri is​teklerinin belirlenmesi için dijital fotoğraf makinesi kullanıcılarından oluşan bir grup ile birlikte odak grup çalışması yapılmıştır. Ayrıca Kwong vd. tarafından yapılan bir çalışmadan yararlanılmıştır [13]. Sonuç olarak belirlenen müşteri istekleri KFY sürecindeki hesaplama​ların daha kolay yapılması için 5 başlık altında

[image: image1.png]Korelasyon
matrisi

Teknik
gereksinimler

Teknik =
degerlendirme



toplanmıştır. Bu istekler:

· Fotoğraf makinesinin kolay kullanılabil​mesi

· Fotoğraf kalitesi ve çözünürlüğünün iyi olması

· Fotoğraf makinesinin çeşitli fonksiyon​larının olması

· Düşük fiyat özelliğinin olması

· Taşınabilir olması

Müşteri isteklerinin başlangıç önem derece​lerin belirlenmesi: Müşteri isteklerinin önem dereceleri bir anket çalışması yapılarak belirlen​miştir. 30 katılımcı ile yapılan bu anket çalışma​sında 5 seçenekli (5=En önemli, 1=En önemsiz) bir skala kullanılmıştır. Daha sonra aritmetik or​talamaları alınarak bu değerler birleştirilmiştir.

Teknik gereksinimlerin belirlenmesi: Bu

aşamada; müşteri isteklerini karşılayacak teknik gereksinimler yani tasarım gerekleri belirlenirken Kwong vd. tarafından yapılan çalışmadan yararlanılmıştır [13]. Buna göre; maksimum çözünürlük, optik zoom, LCD ek​ran, hafıza kapasitesi ve ağırlık olmak üzere 5 adet teknik gereksinim belirlenmiştir.

Müşteri istekleri ile teknik gereksinimler arasındaki   ilişkilerin   belirlenmesi:İlişki

matrisinde oluşturulmasındaki amaç her bir müşteri isteğini karşılayacak olan önemli tek​nik gereksinimlerin belirlenmesi ve bir sonra​ki aşamada yüksek öneme sahip teknik gerek​sinimlerden yararlanmaktır [14].

İlişki derecesinin gösteriminde ya semboller ya da puanlama yöntemi kullanılmaktadır [16]. Bu çalışmada, Tablo 1'de gösterildiği gibi puanlama sistemi kullanılarak ilişki de​ğerleri belirlenmiştir.

Teknik gereksinimlerin ve müşteri istekle​rinin kendi aralarındaki korelasyonlarının belirlenmesi: Buradaki temel amaç teknik gereksinimlerin ve müşteri isteklerinin ken​di aralarında birbirlerini nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır [4]. Hem teknik gereksi​nimlerin hem de müşteri isteklerinin kendi aralarındaki korelasyonları bir matris ile gösterilir. İlişki matrisinde olduğu gibi kore​lasyon matrisinde korelasyon derecesini ifa​de etmek için ya semboller ya da puanlama yöntemi kullanılmaktadır [16]. Yapılan çalış​mada korelasyon matrisi oluşturulurken Tablo 1'deki puanlama sistemi kullanılmıştır.

Buraya kadar elde edilen veriler Şekil 2'de gösterilmiştir. Uygulama için gerekli verile​rin elde edildikten sonra bu verilerin analiz aşamasına geçilmiştir.

3.2 Verilerin Analizi

Burada amaç müşteri istekleri ile teknik ge​reksinimlerin tasarıma yönelik olarak öncelik sıralarını belirlemektir. Bunun için yapılan he​saplamalar aşağıda gösterilmiştir.

Müşteri isteklerinin final önem derece​lerinin belirlenmesi: Final önem derece​leri müşteri istekleri arasındaki korelasyon değerleri de dikkate alınarak eşitlik 1'deki denklem yardımıyla hesaplanmıştır [12].

1       m

wi = w0l +
1S b'pW0p
(1)

m -1

w = i müşteri isteğinin final önem derecesi

w0ı= i müşteri isteğinin başlangıç önem derecesi

w0p= p müşteri isteğinin başlangıç önem derecesi

Bip= i müşteri isteği ile p. müşteri isteği arasın​daki korelasyon değeri

m = müşteri isteklerin sayısı (i=1,2,...,m)

Şekil 2'de de görüldüğü gibi en önemli müş​teri isteği "çok fonksiyonluluk" ve "kolay kul​lanma" istekleridir. Bu istekler tasarım yapılır​ken birinci sırada göz önüne alınması gereken isteklerdir.

Müşteri istekleri ile teknik gereksinimler arasındaki ilişki derecelerinin bulunması:

Normalize edilmiş ilişki dereceleri belirlenir​ken teknik gereksinimler arasındaki korelas​yon değeri de dikkate alınmaktadır [18]. Bu ilişki dereceleri Eşitlik 2'den yararlanılarak elde edilmiştir ve Şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil de 3/0,242 şeklinde gösterilen değerler​den ilki başlangıçta belirlenen ilişki derecesini gösterirken; ikinci değer ise normalize edilmiş ilişki derecesini göstermektedir.

n

Z Rk gkj

& norm
k=1

Rj   =^~n
       (2)

ZZ Rg jk

j=1 k=1

n=teknik gereksinimlerin sayısı (j=1,2,...,n)

Rj = i. müşteri isteği ile j. teknik gereksinim arasında ilişki değeri

ykj=k.teknik gereksinim ile j. teknik gereksi​nim arasındaki korelasyon değeri

Rnorm = ^ müşteri isteği ile j. teknik gereksi​nim arasında normalize edilmiş ilişki değeri

Teknik gereksinimlerin normalize edilmiş önem derecelerinin belirlenmesi: Tasarım sırasında hangi teknik gereksinime daha fazla öncelik verilmesi gerektiği her bir teknik ge​reksinim için bulunan Normalize edilmiş Tek​nik Önem (NTÖ) derecesi ile belirlenmekte​dir [7]. Buna göre; NTÖ derecesi büyük olan teknik gereksinim daha önemlidir. Her bir teknik gereksinim için NTÖ derecesi aşağıda sırasıyla yer alan 3, 4 ve 5 numaralı eşitlik​lerden yararlanılarak bulunmaktadır. Yapılan çalışmada ele alınan teknik gereksinimler için NTÖ dereceleri hesaplanmış ve Şekil 2' de gösterilmiştir.

m

i=1

MTÖ = Max (TO )      (4)

3=1,2,...,n V      3 '
V  '

TÖ

NTÖ, =
}-
(5)

MTÖ

TÖj= j.teknik gereksinimin önem derecesi

MTÖ=Maksimum teknik gereksinim önem derecesi

NTÖj= j.teknik gereksinimin normalize edil​miş önem derecesi

Literatürde Eşitlik 3'de wi değeri yerine eşit​lik 1'de hesaplanan değer kullanılarak müşteri istekleri arasındaki korelasyon değeri dikkate alınmaktadır. Yapılan çalışmada ise; r yeri​ne eşitlik 2'de hesaplanan R™rm değeri alın​mıştır. Böylece teknik gereksinimlerin önem derecesinin hesaplamasında hem müşteri is​tekleri hem de teknik gereksinimlerin kendi aralarındaki korelasyon değerleri dikkate alın​mıştır.

Şekil 2'ye bakıldığında en büyük NTÖ dere​cesine sahip olan teknik gereksinimler "Max.
 Çözünürlük" ve "Optik zoom" gereksinimle​ridir. Bunun anlamı; bu gereksinimler tasarım yapılırken diğer gereksinimlere göre öncelikli olarak ele alınmalıdır. Bu gereksiniminlerin öncelikli olarak karşılanması ile müşteri tat​min düzeyi daha fazla artacaktır. NTÖ derece​si en düşük olan "ağırlık" gereksinimi ise tasa​rım aşamasında diğerlerine göre en son sırada ele alınması gereken bir teknik özelliktir.

4. Sonuç ve Öneriler

Kalite fonksiyon yayılımı esaslı ürün ge​liştirme, alışılmış diğer yöntemlere kıyasla daha fazla müşteri tatmini, ürünün daha kısa zamanda pazara ulaşmasını ve gelişmiş ürün performansını ön plana çıkararak önemli reka​betçi avantajlar sağlamaktadır [9]. Bu yöntem ile müşteri istek ve gereksinimlerinin önce​likleri belirlenmekte ve müşteri sesine göre ürünle ilgili özellikler önem sırasına göre sı-ralandırılmaktadır. Böylece tasarımcı ürünün tasarımında teknik ya da estetik nedenlerden dolayı müşteri istek ve gereksinimleri arasın​da tercih yapma durumunda kaldığı zaman, bu sıralamayı incelemekte ve bu sıraya göre ürünü tasarlamaktadır. Ayrıca teknik gereksi​nimlerin önem derecelerinin belirlenmesi ile tasarım sırasında hangi teknik özellikler üze​rinde daha çok çalışması gerektiği de ortaya çıkarılmaktadır.

Bu çalışmada müşteri isteklerinin önem dere​celeri bulunurken bu istekler arasındaki kore​lasyonda göz önüne alınmıştır. Teknik gerek​sinimlerin önem dereceleri belirlenirken ise; diğer çalışmalardan farklı olarak hem müşteri istekleri arasındaki korelasyon hem de teknik gereksinimler arasındaki korelasyon dikka​te alınmıştır. Böylece teknik gereksinimlerin önem dereceleri daha doğru bir şekilde hesap​lanmıştır. Çünkü müşteri istekleri arasındaki olumlu yada olumsuz etkileşimler teknik ge​

reksinimlerin tasarlanmasında önemli bir et​kendir.

Burada sunulan çalışmada ürün tasarımı ele alınmış ve dijital fotoğraf makinesi için bir uy​gulama yapılmıştır. İleriki çalışmalarda bu me​todolojinin web ve servis tasarımı alanlarında da kullanılması mümkündür.

5. Kaynaklar

[1] Akao,Y., "Quality Function Deploy​ment- Integrating Customer Requirement In to Product Design", Productivity Press, Massachusetts, (1990).

[2] Bergquist, K. and Abeysekera, J., "Qua​lity function deployment (QFD)-A means for developing usable products", International Journal of Industrial Ergonomics, 18:269​275 (1996).

[3] Bevan,N., "Quality in use: meeting user needs for quality", The Journal of Systems and Software, 49(1): 89-96 (1999).

[4] Bossert, J., "Quality Function Deploy​ment" , ASQC  Press, Mc Graw Hill,New

York, 38 (1991).

[5] Cengiz, Y.B., Yayla, Y., "Rekabet Üs​tünlüğü için Modern Yaklaşımlar", Tüsiad-Kalder 6. Ulusal Kalite Kongresi- Tebliğ-lerve Özgeçmişler, 151-158, İstanbul, 1997.

[6] Cohen, L., "Quality function deployment: How to make QFD work for you", Addison-Wesley, MA. 11, 32-33, 210 (1995).

[7] Cole, G.,F., "Market-driven customer ma​nuals using QFD", Proceeding of the AUTO-FACT' 90 Conference, USA, 31-35,(1990)

[8] Cristiano, J.J., Liker, J.K. and White, C.C., "Customer-driven product development through quality function deployment in the US and Japan", Journal of Product Innovation Management, 17(4):228-308 (2000).

[9] Güllü,E., Ulcay,Y.,"Kalite fonksiyon yayı-lımı ve bir uygulama", Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi,

1: 71 (2002).

[10] Kağnıcıoğlu, "Ürün Tasarımında Kalite Fonksiyon Yayılımı",İktisadi ve İdari Bilim​ler Fakültesi Dergisi, Uludağ Üniversitesi, 1:177-188 (2002).

[11] Kahraman, C., Ertay, T., Büyüközkan, G., "A fuzzy optimization model for QFD planning process using analytic network app​roach", European Journal of Operation Re​search, 171:390-411 (2006).

[12] Khoo, L. P., & Ho, N. C., "Framework of a fuzzy quality function deployment sys​tem", International Journal of Production

Research, 34(2), 299-311 (1996).

[13] Kwong, C.K., Chen. Y, Bai, H., Chan, D.S.K., "A methodology of determinating aggregated improtance of engineering charis-tics in QFD", Computers&Industrial En​ginnering ,Article pres,(2007)

[14] Maddux, G.A., Amos R.W. ve Wys-kıd A.R., "Organisations Can Apply Quality Function Deployment as Strategic Planning Tool", Industrial Engineering, September,

33-37 (1991).

[15] Morris, L.J., Morris, J.S., "Introducing Quality Function Deployment in the Market​ing Classroom", Journal of Marketing Edu​cation, Vol.21, no.2: 131-137 (1999).

İlişki/Korelasyon derecesi�
Puanlama�
�
Çok güçlü ilişki/korelasyon�
9�
�
Güçlü ilişki/korelasyon�
7�
�
Orta ilişki/korelasyon�
5�
�
Zayıf ilişki/korelasyon�
3�
�
Çok zayıf ilişki/korelasyon�
1�
�



Tablo 1. İlişki ve korelasyon dereceleri için puanlama sistemi





Şekil 2. Dijital fotoğraf makinesi tasarımı için kalite evi








